## كيف نستعمل راسم التذبذب

## -1  تشغيل الجهاز

|  | - شغل الجهاز ثم أطلق الكسح Balayage).). - اضبط الإضاءة ثم التركيز البؤري(Focalisation ) الذي يناسبك |  |
| --- | --- | --- |

## 2  – معاينة التوتر

| - شغل مولد الترددات المنخفضة واختر توترا متناوبا - . صل مربطي المولد بالجهاز : قطب بالمدخل والآخر بالهيكل : يظهر على الشاشة منحنى تذبذبي ولمعاينته كليا يجب : - اضبط الحساسية الرأسية لمعاينة مطرفي المنحنى داخل الشاشة . - اضبط الكسح أو الحساسية الرأسية للحصول على تدبدبين على الأقل . |  |
| --- | --- |

## 3  –قياس التوتر القصوى   Umax والدورT والتردد N

|  | ### التوتر القصوي:( هي أكبر قيمة يأخذها التوتر الكهربائي المتغير) أعلى نقطة في المنحنى . - احسب عدد التدريجات ( عدد المربعات ) الذي يوافق أعلى نقطة( في اللشكل جانبه 2cm = 2تدريجات ) - للحصول على التوتر القصوي نضرب عدد التدريجات في الحساسية الرأسية هنا 2 V/cm))إذا : Umax = 2  2 = 4 V ### الدور - احسب عدد التدريجات المكملة لدور ( ننطلق من نقطة إلى نقطة مماثلة التي تليها(في الشكل جانبه5) الكسح (0,5 ms/cm) إذا : T = 5  0,5 = 2,5 ms (millisecondes) |  |
| --- | --- | --- |