النشاط التجريبي           قياس توتر كهربائي بين طرفي ثنائي قطبwww.ibnalkhatib.c.la

متعدد القياسات

V

DC

Com     V        A     10A

1000

200

mV

2

20

200

ضع زر الانتقاء في منطقة التوتر المستمر : DC ويرمز له ب–– ))

اختر العيار  الأكبر

C  : 1000V

V

نربط خيطين  الأول أسود في المربط COM      والثاني أحمر ِفي  V

V

DC

Com    V     A    10A

P I L E

–      +

  شغل الجهاز

- التوتر بين طرفي مولد للتيار الكهربائي:

### اربط القطب الموجب للمولد مع V      ثم  القطب السالب مع  COM

. يجب تصغير العيار إلى أن تحصل على قيمة قابلة للقراءة

V

DC

Com    V     A    10A

6 V

I

I

التوتر بين طرفي ثنائي قطب

نربط الجهاز بطرفي ثنائي القطب .

بحيث يكون القطب   V مرتبط بقطب دخول التيار الكهربائي

1.

V

DC

Com    V     A    10A

انتباه

- 4.32

V

DC

Com    V     A    10A

عند عكس الربط

نقرأ قيمة سالبة

حالة ما إذا كان العيار أصغر فإن الجهاز يشير إلى 1  أو -1

عند ذلك يجب الانتقال إلى عيار أكبر تفاديا لإتلاف الجهاز

التوتر الكهربائيwww.ibnalkhatib.c.la

لكي يكون تيار كهربائي بين نقطتين ما من دارة كهربائية يجب أن يكون فرق بينهما في " الحالة الكهربائية "

نسمي هذا الفرق في الحالة الكهربائية ب التوتر الكهربائي .

I)  التوتر الكهربائي : القياس والوحدة

يمكن جهاز  ...............و الذي نرمز له ب...........من قياس التوتر الكهربائي بين نقطتين من دارة كهربائية  يمر فيها

.................. التوتر الكهربائي بين نقطتين من دارة كهربائية عبارة عن .............للجهد بين هاتين النقطتين.

ويمكن كتابة العلاقة التالية بين هاذين المقدارين:...........=.................

يعبر عن التوتر في النظام العالمي للوحدات ب :...........

II    التوترالكهربائي لدارة على التوالي

1.2): :  نشاط تجريبي: اعتمادا على الوثيقة السابقة انجز العمل التالي

6 V

L1

L2

K

نعتبر الدارة المتوالية

:

U1  التوتر بين طرفي المصباح L1

U2  التوتر بين طرفي المصباح L2

U   التوتر بين طرفي المصباحين معا

1) بواسطة جهاز متعدد القياسات قس التوتر بين طرفي المولد قبل غلق الدارة

…………………………………………………………………………….

2) أنجز الدارة السابقة   ثم  قس التوتر بين طرفي المولد بعد غلق الدارة ، ماذا تستنتج ؟

………………………………………………………………………………….

3) أتمم القياسات  ثم املأـ الجدول التالي :

| .التوترات | U | U1 | U2 |
| --- | --- | --- | --- |
| القياس ب (V) | …………… | …………… | …………… |

4) استنتج العلاقة التي تربط U1 , ; U2 ;  U

……………………………………………………………………………………..

2.2) خلاصة

………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………….....

.…………………………………………………………………………………………………………….....

III  التوتر الكهربائي في دارة متفرعة (على التوازي )

6 V

L1

L2

K

1.3) نشاط تجريبي :

U1  التوتر بين طرفي المصباح L1

U2  التوتر بين طرفي المصباح L2

U   التوتر بين طرفي المصباحين معا

113)أنجز الدارة السابقة ثم املأ الجدول

| التوترات | U1 | U2 |
| --- | --- | --- |
| القياس ب (V) | …………… | …………… |

.213) قارن التوترين ثم استنتج العلاقة التي تربط

U1 , ; U2 ;  U

………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………….....

.…………………………………………………………………………………………………………….....

2.3) خلاصة:

………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………….....

.…………………………………………………………………………………………………………….....

ملحوظة : هذا النشاط التجريبي يتم في حصة مفوجة  مع تكوين مجموعات عمل حسب العدة المتوفرة وعدد التلاميذ

علي أن تعطى لكل مجموعة مولد ذو قوة كهرمحركة مغايرة (يمكن استعمال مقسم التوترات )

تجمع النتائج المحصل عليها من طرف كل مجموعة لتعميم النتائج المحصل عليها.