INTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN  Léanse todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. El término «herramienta eléctrica» que se usa a continuación se refiere a herramientas eléctricas alimentadas por conexión a la red eléctrica (mediante cable) y a herramientas eléctricas alimentadas por baterías (sin cable).

Conservar cuidadosamente estas instrucciones

1) Lugar de trabajo

a) Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien ordenado. El desorden y la falta de luz en el lugar de trabajo aumentan el riesgo de accidentes.

b) No utilice el aparato en un ambiente que presente riesgos de explosión o donde se encuentren líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que conllevan el riesgo de que los polvos o los vapores puedan hacer combustión.

c) Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras se utilice la herramienta eléctrica. En caso de descuido se arriesga a perder el control del aparato.

2) Seguridad relativa al sistema eléctrico

a) El enchufe de esta herramienta debe coincidir con la toma de corriente. No utilizar adaptadores con aparatos que dispongan de toma de tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente apropiadas reducen el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evítese el contacto físico con superficies que conectan con la tierra, tales como tubos, radiadores, hornos y frigoríficos. Existe un riesgo elevado de descarga eléctrica en el caso de que su cuerpo estuviera en contacto con el suelo.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia ni a la humedad.  La penetración de agua en la herramienta eléctrica aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

d) No utilice el cable con otros fines que no son los previstos: no lo use para sujetar la herramienta mientras la transporta, para colgarla, para enchufarla ni tampoco tire de él para desenchufar el aparato de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceites, bordes cortantes o partes del aparato en rotación. Un cable deteriorado o retorcido aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

e) En caso de que la herramienta eléctrica se utilizara al aire libre, emplear un cable alargador autorizado y homologado para el uso exterior. La utilización de un alargador eléctrico apropiado para el uso exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad para las personas

a) Esté atento, preste atención a lo que haga y proceda con sentido común al utilizar la herramienta eléctrica. No utilizar la herramienta cuando se esté cansado o después de haber consumido alcohol, drogas o haber ingerido medicamentos. Un momento de despiste durante el uso del aparato puede dar lugar a graves lesiones.

b) Lleve equipo de protección y use siempre gafas de protección. El riesgo de lesión se reduce llevando equipos de protección tales como máscara-antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de protección o protección en los oídos, según el trabajo que se va a realizar con la herramienta eléctrica.

c) Evite poner en funcionamiento el aparato de forma involuntaria. Asegúrese de que el interruptor está en posición de apagado antes de conectar el enchufe a la toma. Llevar el aparato con el dedo sobre el interruptor o conectar dicho aparato a la corriente eléctrica cuando el interruptor está en posición de encendido puede desencadenar accidentes.

d) Aparte toda llave o herramienta de ajuste antes de poner en funcionamiento el aparato. Una llave o una herramienta colocadas en una parte giratoria pueden causar lesiones.

e) No se sobreestime. Procure mantener siempre una posición estable y conserve el equilibrio. De este modo podrá controlar mejor el aparato en situaciones inesperadas.

f) Lleve la ropa adecuada. No utilice ropa ancha ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de las piezas móviles del aparato. La ropa ancha, las joyas o el pelo largo pueden engancharse en las piezas móviles.

g) En caso de tener que utilizar dispositivos para aspirar o recoger el polvo, compruebe que están bien conectados y que se utilizan correctamente. La utilización de tales dispositivos reduce los peligros causados por el polvo.

4) Uso y empleo cuidadosos de herramientas eléctricas.

a) No sobrecargue el aparato. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para el trabajo que se va a realizar. Con la herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y con más seguridad a la velocidad para la que está  diseñada.

b) No utilice una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso. Una herramienta que no puede ser encendida o apagada es peligrosa y debe ser reparada.

c) Retire el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar ajustes en el aparato, cambiar accesorios o guardar el aparato. Esta medida de precaución impide que el aparato se ponga en funcionamiento por descuido.

d) Guarde las herramientas eléctricas que no esté utilizando fuera del alcance de los niños. No permita el empleo del aparato a personas que no estén familiarizadas con él o que no hayan leído las instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas cuando las utilizan personas inexpertas.

e) Cuide las herramientas eléctricas. Verifique que las partes móviles funcionan correctamente y que no están atascadas, y compruebe que hay piezas rotas o dañadas de tal manera que impida el buen funcionamiento del aparato. Haga reparar las partes dañadas antes de utilizar el aparato. Muchos accidentes se deben al mantenimiento deficiente de las herramientas.

f) Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Las herramientas bien cuidadas con los bordes bien afilados,  se atascan con menor frecuencia y se pueden manejar más fácilmente.

5) Mantenimiento

a) Haga reparar el aparato únicamente por personal cualificado y solo con piezas de recambio originales. De esta forma, la seguridad del aparato está garantizada.

Instrucciones de seguridad específicas del aparato

>No utilice nunca una herramienta eléctrica con el cable dañado. No toque un cable dañado. Si el cable se dañara durante la realización del trabajo, desenchufe el aparato sin tocar el cable. Un cable dañado aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

>Enchufe las herramientas eléctricas que utilice en el exterior a un disyuntor diferencial.

>No trabaje con materiales que contengan amianto. El amianto está considerado como substancia cancerígena.

>Utilice detectores apropiados para descubrir tuberías ocultas o consulte a las empresas locales de suministro. El contacto con las líneas eléctricas puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. El deterioro de un conducto de gas puede provocar una explosión. La perforación de un conducto de agua ocasiona daños materiales y puede provocar una descarga eléctrica.

>Sujete la pieza sobre la que va a trabajar. Una pieza que esté fija mediante dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco quedará inmovilizada de manera más segura que sujetándola con las manos.

>Utilice únicamente hojas de sierra en perfecto estado. Las hojas de sierra deformadas o embotadas pueden romperse o salir rebotadas.

>Dirija la herramienta eléctrica hacia la pieza de trabajo solo si está en marcha. En caso contrario, hay riesgo de que rebote si se engancha la herramienta en la pieza.

>Mantenga las manos alejadas de la zona de corte. No pase las manos por debajo de la pieza de trabajo. El contacto con la hoja de sierra puede provocar lesiones.

>Compruebe que la placa base 6 está bien apoyada sobre al pieza mientras esté serrando. Una hoja de sierra atascada puede romperse o provocar un rebote.

>Una vez terminada la operación, apague la herramienta eléctrica y no retire la hoja de sierra del trazado hasta que esté totalmente parada. De esta forma evita que se produzca un rebote y podrá guardar la herramienta de manera segura.

>Una vez que la herramienta eléctrica está apagada, no frene la hoja de sierra ejerciendo  presión lateral. La hoja de sierra puede dañarse, romperse o provocar un rebote.

>Antes de dejar la herramienta eléctrica, espere a que se haya detenido completamente. La herramienta corre el riesgo de atascarse, lo que puede suponer la pérdida de control sobre la herramienta eléctrica.

Descripción del funcionamiento

Léanse todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Uso adecuado

El aparato está diseñado para efectuar, sobre un soporte rígido, cortes y recortes madera, materiales plásticos, metal, caucho y placas de cerámica. Es apropiado para cortes rectos y curvilíneos con ángulos de inglete de hasta 45º. Respete las recomendaciones de uso de las hojas de sierra.

Ruidos y vibraciones

Valores de medida determinados conforme a la norma EN 60745.

La medida real (A) del nivel de presión de sonido del aparato son de 83 dB (A). Margen de error K=3 dB.

Durante el trabajo, el nivel de sonido puede sobrepasar los 85 dB (A).

Utilice siempre protección acústica.

La medición de la aceleración real es de 3,5 m/s2.

Partes del aparato

La numeración de los elementos del aparato se refiere a la forma en que están representados en la página de ilustraciones.

1. Botón de bloqueo del interruptor encendido/apagado

2. Interruptor encendido/apagado

3. Tubo de aspiración*

4. Boquilla de aspiración del polvo

5. Depósito para las hojas de sierra*

6. Placa de base

7. Interruptor para el soplador de virutas

8. Graduación de los ángulos de inglete

9.   Rodillo-guía

10. Palanca SDS para liberación de la hoja de sierra

11. Hoja de sierra*

12. Marca-guía para la línea de corte

13. Protector de manos

14. Soporte para la hoja de sierra

15. Cubierta para la aspiración*

16. Protector anti-astillas*

17. Tornillo

18. Soporte del rodillo-guía

19. Guía para el tope paralelo

20. Tornillo de bloqueo para el tope paralelo*

21. Tope paralelo con dispositivo para cortes circulares*

22. Varilla de centrado para el tope paralelo*

*Parte de los accesorios descritos o mostrados no están incluidos en el embalaje.

Características técnicas

| Sierra de calar | PST 600 | PST 650 | PST 680 E |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de artículo | 3603C9202. | 3603C92 0.. | 3603C92 1.. |
| Control del número de carreras | __ | __ | ● |
| Potencia absorbida nominal W | 470 | 500 | 500 |
| Número de carreras en vacío min -1 | 3100 | 3100 | 500-3100 |
| Carrera mm | 22 | 22 | 22 |
| Profundidad máxima de corte |  |  |  |
| en madera mm | 60 | 65 | 68 |
| en aluminio mm | 6 | 8 | 10 |
| en acero sin alear mm | 3 | 3 | 4 |
| Ángulo máximo de corte (izquierda/ derecha) | 45 | 45 | 45 |
| Peso según la norma EPTA-Procedure 01/2003 kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Clase de protección | /II | /II | /II |

Estas indicaciones son válidas para voltajes nominales de [U] 230/240 V. Estas indicaciones pueden variar para tensiones inferiores así como para versiones específicas de algunos países.

Guarde el número de artículo que figura en la placa descriptiva de la herramienta eléctrica. Las denominaciones comerciales de las distintas herramientas eléctricas pueden variar.