Dictée Maritime

2008

Le Marengon de Venise

Explications des termes employés

ARCASSE	Barres d’arcasse c’est la partie postérieure de l’étambot

AUBIER	Partie tendre de l’arbre entre l’écorce et le cœur formant chaque année

Un cercle autour du cœur.

BARAQUETTE	Poulie dont la caisse longue contient plusieurs réas

BATARDS	Cordage qui sert à tenir et à lier un assemblage de bigots

BIGOTS	Petite pièce de bois en forme de B employée dans la confection des racages

à plusieurs rangs pour en séparer les pommes et maintenir les rangs à

distance constante.

BUIS                                 Essence de bois très dure

CABILLOTS                   Chevilles de bois

CAISSES	Les deux faces d’une poulie

CAP DE MOUTON    	Bloc de bois plat et circulaire percé de 3 ou 4 trous dans lesquels passent

des cordages  pour raidir les haubans

CARIE	Chancre  ou pourriture du bois

CLAN	Ouverture dans une pièce de bois dans laquelle on peut ajuster un réa.

DAVIER       	Pièce de bois qui sert à supporter un cordage qui doit passer sur une lisse

de façon à ne pas l’entamer.

DECOURS	Moment ou la lune décroît

ESTAIN                            Couple simple

FEUVRE	Autre Nom du forgeron spécialisé dans les métaux  pour navires.

FLACHES	Défaut que l’on découvre en travaillant le bois.

FONDRIER	Qualité d’un bois qui n’a pas de flottabilité

FOURCAT	Nom donné à une varangue qui se trouve le plus en arrière.

GAYAC	Bois huileux et très dur employé pour la fabrication des réas

GAÏAC

GELIVURE	Fente due au gel dans certain bois notamment le chêne et qui s’oriente vers

Le cœur de l’arbre.

GRISETTE

JAUNISSE	Défauts dans une pièce de bois provoquée à la suite de fermentation de

la sève

GUIBRE	Assemblage de pièces de bois de chaque côté extérieur de l’étrave.

ITAGUE	Poulie d’itague dans laquelle passe un cordage pour soulever une charge.

JOTTEREAUX	Pièces de bois courbes disposées de chaque côté de la guibre et destinées

à appuyer latéralement celle-ci

MARENGONS	Charpentier de marine dans les arsenaux de Venise

MARGOUILLETS	Morceau de bois dur ayant une cannelure dans l’épaisseur de sa

Circonférence pour passer un cordage.

MASSOLE	Maillet de bois

POMME DE RACAGE  Boule de bois que l’on enfile sur un cordage pour faciliter le déplacement

D’un espar le long d’un mat

REA	Ou rouet dans une poulie c’est la partie tournante autour de l’essieu

ROUSSETTE	Poisson à la peau très dure qui une fois séchée servait (sert) d’abrasif.

ROUVRE	Jeune chêne bien droit

TAVELE	Taché par suite d’humidité

VIOLON	Poulie à Violon de ris,poulie dont la caisse est en forme de Huit avec deux

réas de diamètres différents mais situés dans le même plan.