Appareils sanitaires

Certificat de qualification

Les pièces de sanitaire sont installés dans les pièces les plus exigeantes au niveau de l’hygiène et de sécurité : la salle de bain, les toilettes et la cuisine. C’est pourquoi le sanitaire doit être le plus à la norme d’hygiène et de sécurité.

Les caractéristiques d’hygiène  du sanitaire dépend du matériau (la résistance mécanique) et de sa surface : qui doit être inerte chimiquement, étanche, lisse et douce au toucher, et résistante à l’usure.

Les pièces sanitaires sont en céramique sanitaire émaillée constituée d’un mélange de substances minérales cuites (après mise en forme) à haute température, ce qui confère les caractéristiques définitives.

L’ensemble du produit comprend :

- une masse principale ;

- un revêtement d’émail.

Le Certificat relatif à la protection et à l’information des consommateurs de produits et services, offre à l’utilisateur une double garantie :

- d’une part que le produit initialement prélevé par un organisme officiel et non pas envoyé par le fabricant est réellement conforme à toutes les prescriptions des normes françaises ;

La conformité est vérifiée par un comité indépendant qui charge le CSTB de faire régulièrement les contrôles et les essais nécessaires (au minimum tous les ans) pour s’en assurer ;

- d’autre part, que cette conformité est constamment maintenue car le fabriquant est tenu de contrôler en permanence ses fabrications et d’en reporter les résultats sur les registres mis à la disposition de l’organisme de contrôle. La norme NF-APPAREILS SANITAIRES certifie la conformité des appareils aux normes française les concernant. Les produits sont donc aptes à l’usage sanitaire (cuisine ou salle de bains) auxquels ils sont destinés.

Cela garantit notamment :

- que les appareils sont réalisés dans un matériau recouvert d’une surface émaillée vitrifiée ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c’est-à-dire :

- résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet ;

- résistant au contact des produits chimiques non prohibés, notamment dans l’usage normal des locaux sanitaires ;

- que les appareils ont la solidité requise pour l’usage auquel ils sont destinés, en particulier pour les appareils suspendus aux murs sur lesquels on peut éventuellement prendre appui ;

- que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d’une part leur raccordement avec la robinetterie d’alimentation et de vidage et d’autre par leur remplacement ;

Les cotes de raccordement précisées dans les normes marocaines sont les mêmes que celles indiquées dans les normes européennes CEN ;

- le bon fonctionnement des cuvettes de WC.

Lorsque les appareils sont installés suivant les règles de l’art, et en suivant les indications fournies par le constructeur dans son catalogue et la notice de pose éventuellement jointe, le fonctionnement est assuré d’une façon satisfaisante :

- efficacité d’évacuation ;

- qualité du rinçage des parois ;

- renouvellement complet de l’eau après la chasse ;

- absence d’éclaboussure pendant le fonctionnement.

Normes de planéité des appareils sanitaires en céramique : vasques, receveurs de douche et éviers :

  - Vasques :

    - vasque à encastrer par-dessus.

La vasque étant placée sur une surface plane de référence, après répartition du jeu de celui-ci doit être inférieur à 2,5 mm vérifié à l’aide d’une cale.

    - Vasque à encastrer par-dessous.

- collée directement sous un revêtement déformable : la vasque doit être parfaitement plane après un usinage complet si nécessaire.

- Fixée sous un plan de toilette :

La vasque étant placée sur une surface plane de référence, après répartition du jeu, celui-ci doit être inférieur à 2,5 mm vérifié à l’aide d’une cale

  - Receveurs de douche : planéité des surfaces. Le voile éventuel doit être inférieur à 1%  de la plus grande dimension.

  - Eviers : dans le cas ou l’évier doit être posé sur un meuble, la valeur du voile doit rester inférieur à 1% de la longueur de l’évier.

Les appareils sanitaires sont classés en 3 groupes en fonction de la résistance à l’abrasion de l’émail dont ils sont revêtus.

Cette résistance se définit par un essai normalisé appelé essai PEI (Produits Equipements Industriels)

Selon cette méthode, les surfaces émaillées sont usées progressivement par friction mécanique de billes d’acier et d’un abrasif.

L’appréciation du degré d’usure est établie en 3 groupes par un examen visuel :

|  | Nombre de cycles provoquant une usure visible |
| --- | --- |
| Groupe 1 | ≤ 150 |
| Groupe 2 | 200 à 600 |
| Groupe 3 | > 600 |

Cette classification conduit aux domaines d’utilisation suivants :

| Sévérité d’usage | Groupes d’usure |
| --- | --- |
| - Privatif léger Ex. : lavabo, baignoire, cuvette W.C. | 1-2 et 3 |
| - Privatif intense ou collectif léger Ex. : évier d’une maison particulière, receveur de douche | 2 et 3 |
| - collectif intense Ex. : évier d’une cuisine de restaurant | 3 exclusivement |